คู่มือการใช้งาน

แท่นปรับทิศทางปืนอเนกประสงค์

คำนำ

ในปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจกจ่ายอาวุธปืนประจำกายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและขีปนวิธี โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อข้าราชการตำรวจได้รับอาวุธปืนประจำกายไปแล้วไม่สามารถปรับทิศทางปืนให้หมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด หรือปรับไปแล้วเกิดความคลาดเคลื่อนสูงจนเกิดความสิ้นเปลืองในการใช้อัตรากระสุนเป็นอย่างมาก

ดังนั้น กองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  จึงได้สร้างนวัตกรรมแท่นปรับทิศทางปืนอเนกประสงค์เพื่อลดอัตรากระสุนในการปรับทิศทางปืนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนายุทธวิธีของตำรวจให้มีทักษะ ความชำนาญ    มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

กองกำกับการ  ๙   กองบังคับการฝึกพิเศษ  
                                                                  	 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนประกอบแท่นปรับทิศทางปืน								1-2

การติดตั้งอุปกรณ์									2-4

ขั้นตอนการใช้งาน/ขั้นตอนการยิง							4-10

การบำรุงรักษา/เก็บอุปกรณ์								11-12

การแก้ไขเหตุติดขัดต่าง									13

คณะผู้จัดทำ										14

1

แท่นปรับทิศทางปืนอเนกประสงค์  มีส่วนประกอบด้วยกัน  4 ส่วนคือ

1.โต๊ะวางแท่นปรับศูนย์ปืน

2.แท่นยึดปืน

3.สมอบก (กรณีพื้นที่ติดตั้งเป็นสนามหญ้าหรือดิน)

2

4.แผ่นเป้าวงดำพร้อมแม่เหล็ก

การติดตั้งอุปกรณ์

1.โต๊ะวางแท่นยึดปืน

1.1ใช้พื้นที่ในการติดตั้งโต๊ะวางแท่นยึดปืน กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร, ลักษณะพื้นต้องมีความเรียบเสมอกัน

3

1.2 ยึดโต๊ะวางติดกับพื้นให้มั่นคง (กรณีเป็นพื้นดินหรือทรายให้ใช้สมอบกช่วยยึด)

1.3 ยึดโต๊ะวางติดกับพื้นให้มั่นคง (กรณีเป็นพื้นคอนกรีตใช้พุกเหล็กยึด)

2.ติดตั้งแท่นยึดปืนเข้ากับโต๊ะวาง

2.2 เช็คความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนทำการติดตั้งอาวุธปืน

4

2.5 ติดตั้งเฟรมเป้าพร้อมติดกระดาษเป้า

- ที่ระยะ 25 เมตร สำหรับปืน ปลย./ปลส./ปกม.

- ที่ระยะ 100 เมตร สำหรับปืนที่ใช้กระสุนขนาด 7.62x51 มม.

ขั้นตอนการใช้งาน

3. ขั้นตอนการใช้งาน

3.1.1 (อาวุธปืน ปลส.เอ็ม 4)  เลือกใช้ประกับลำกล้องปืนหมายเลข 1 (สำหรับM4,M16A1 A2,Galil) นำมายึดติดกับช่องยึดหมายเลข 3 บนโครงยึดปืนส่วนหน้า

5

3.1.2 (อาวุธปืน M16 A1,A2) เลือกใช้ประกับลำกล้องปืนหมายเลข 1 (สำหรับM4,M16A1 A2,Galil) นำมายึดติดกับช่องยึดหมายเลข 2 บนโครงยึดปืนส่วนหน้า

3.1.2 (อาวุธปืนซุ่มยิง 7.62x51 มม.) เลือกใช้ประกับลำกล้องปืนหมายเลข 2 (สำหรับอาวุธปืนซุ่มยิง 7.62x51 มม.) นำมายึดติดกับช่องยึดหมายเลข 1 บนโครงยึดปืนส่วนหน้า

3.2 ติดตั้งแผ่นยึดด้ามปืนเข้ากับโครงยึดปืนส่วนหลังตรงช่องยึดหมายเลข 1

6

3.3 คลายหมุดยึดชุดลั่นไกให้หลวม

3.4 นำอาวุธปืนเข้าติดตั้ง โดยนำส่วนด้ามปืนเข้าติดตั้งกับแผ่นยึดด้ามปืนเป็นลำดับแรก

3.5 นำลำกล้องปืนเข้ายึดกับประกับยึดลำกล้อง

7

3.6 ปรับชุดเครื่องลั่นไกให้พอดี สัมพันธ์กับจังหวะลั่นไกของปืน

3.7 เล็งผ่านศูนย์เล็งของปืนไปยังแนวเป้า โดยจัดศูนย์พอดีให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางของเป้ากระดาษเปล่า โดยปรับทางทิศและทางระยะดังนี้

- การปรับทางทิศ หมุนควงเกลียวตามเข็มนาฬิกาหากต้องการเบนลำกล้องไปทางขวา

หมุนควงเกลียวทวนเข็มนาฬิกาหากต้องการเบนลำกล้องไปทางซ้าย

8

- การปรับทางระยะ หมุนควงเกลียวตามเข็มนาฬิกาหากต้องการลดแนวลำกล้องให้ต่ำลง

หมุนควงเกลียวทวนเข็มนาฬิกาหากต้องการยกแนวลำกล้องให้สูงขึ้น

3.8 หมุนควงเกลียวยึดแท่นปืนทั้ง 4 จุดให้แน่น

3.9 บรรจุกระสุนปืนพร้อมยิง ,ห้ามไก

9

ขั้นตอนการยิง

1.ตรวจสอบแนวยิงให้ปลอดภัย

2.เปิดห้ามไกทั้งที่ตัวปืนและชุดเครื่องลั่นไก , ยิง 3 นัด

3.ตรวจสอบตำบลกระสุนตก

10

4.นำแผ่นเป้าวงดำพร้อมแม่เหล็กติดตั้งบริเวณเป้า โดยให้รูบริเวณกึ่งกลางแผ่นวงดำอยู่กึ่งกลางตำบลกระสุนตก

5.ทำการเล็งผ่านศูนย์เล็งของปืน แล้วทำการปรับศูนย์ปืนเข้าวงดำในลักษณะการเล็งแบบนั่งแท่นหรือเล็งจี้

11

การบำรุงรักษา/เก็บอุปกรณ์

1.ถอดประกับยึดลำกล้องปืนและแผ่นยึดด้ามปืน ใส่ในกล่องเก็บอุปกรณ์

2.คลายเกลียวยึดแท่นปืนให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางทั้ง 4 จุด

12

3.หมุนควงเกลียวทางระยะและทางทิศให้อยู่ในแนวระนาบและกึ่งกลาง

4. ถอดแท่นยึดปืนออกจากโต๊ะวาง ชโลมน้ำมันในส่วนเคลื่อนที่ โลหะต่างๆ  นำเก็บในที่ร่มและไม่มีความชื้น

13

การแก้ไขเหตุติดขัดต่างๆ

| เหตุขัดข้อง | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1.ปืนไม่ลั่น 2. ตำบลกระสุนไม่เกาะกลุ่ม มีความคลาดเคลื่อนสูง | 1.1ชุดเครื่องลั่นไกกับไกปืนไม่สัมพันธ์กัน 1.2 สายเคเบิลชุดเครื่องลั่นไกขาด/หลุด 1.3 ลืมเปิดห้ามไก 1.4 กระสุนด้าน 2. เกลียวยึดแท่นยึดปืนทั้ง 4 จุด ไม่แน่น | - ปรับชุดเครื่องลั่นไกให้พอดีกับจังหวะลั่นไก - ตรวจสอบสายเคเบิล - ตรวจสอบคันบังคับการยิงที่ตัวปืน/คันห้ามไกที่เครื่องลั่นไก - คัดกระสุนนัดด้านทิ้ง บรรจุกระสุนนัดใหม่ 2. หมุนเกลียวยึดแท่นปืนทั้ง 4 จุดให้แน่น |

14

คณะผู้จัดทำ

- พ.ต.อ.เชษฐวิทย์		นีระฮิง                     	ผกก.๙บก.กฝ.บช.ตชด.

- พ.ต.ท.ธีรภัค 		วัฒนนันทกุล   		รอง ผกก.๙บก.กฝ.บช.ตชด.

- พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา 	แก้วแกมกาญ 		รอง ผกก.๙บก.กฝ.บช.ตชด.

- พ.ต.ต.ธรรมนูญ     	ศรีประไพ		ผบ.ร้อย กก.๙บก.กฝ.บช.ตชด.

- ร.ต.อ.สุชีพ          	เถาว์ชู			ผบ.มว. กก.๙บก.กฝ.บช.ตชด.

- ร.ต.ต.มะรอยี          	สาแม			รอง สว.(ป) กก.๙บก.กฝ.บช.ตชด.

- ด.ต.ประสิทธิ์         	แก้วเอียด		ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

- ด.ต.อำนาจ		บุญนากร		ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

- ด.ต.สุริยันต์         	พันธ์พวง		ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

- ส.ต.อ.อภิชัย           	คงเย็น			ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

- ส.ต.อ.ศิวาวุธ         	พรหมสถิตย์		ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

- ส.ต.อ.วราพงศ์        	บิลมาศ			ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

- ส.ต.ท.ณัฐพงษ์        	รักขิโต			ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

- ส.ต.ท.ณัฐพล          	ภาคกินนอน		ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

- ส.ต.ต.ชยธร         	แก้วไหม			ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

- ส.ต.ต.ไพโรจน์       	บุญพาโชค		ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.